| дддддддддддд |  |
| --- | --- |
|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ 690600, Владивосток, Алеутская , 11 Тел.:241 41 61 Факс : 8 ( 423-2 ) 414272 |
| Генеральный план Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края Положения о территориальном планировании 1301-ПТП 2013 |  |

|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ 690600, Владивосток, Алеутская , 11 Тел.: 241 41 61 Факс : 8 ( 423-2 ) 414272 |
| --- | --- |
| Генеральный план Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края Положения о территориальном планировании 1301-ПТП Генеральный директор института; Е.М. Мельников. Главный архитектор института; В.В. Воробьев. Начальник мастерской территориального планирования; А.Ф. Ким. Главный архитектор мастерской территориального планирования; И.Б. Самойленко. Главный архитектор проекта; С.А. Ковалев. 2013 |

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	4

Состав авторского коллектива	5

Введение	7

I Сведения о видах назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения. Сведения о мероприятиях территориального планирования	9

1 Развитие транспортной инфраструктуры	9

1.1 Автомобильный транспорт	9

1.2 Железнодорожный транспорт	10

1.3 Трубопроводный транспорт	10

2 Развитие инженерной инфраструктуры	10

2.1 Водоснабжение	10

2.2 Водоотведение	13

2.3 Электроснабжение	15

2.4 Теплоснабжение	16

2.5 Связь	17

3 Мероприятия ГО и ЧС	19

4 Мероприятия по развитию сельского хозяйства	20

5 Жилищное строительство	21

6 Развитие системы социального обслуживания населения	21

7 Развитие рекреации	22

8 Мероприятия по охране окружающей среды	22

8.1 Общее описание мероприятий по охране окружающей среды	22

8.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна	23

8.3 Мероприятия по охране водных объектов	24

8.4 Мероприятия по охране почв	26

8.5 Мероприятия по защите от вредного воздействия физических факторов антропогенного и техногенного происхождения	27

8.6 Мероприятия по организации санитарной очистки	27

9 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий	29

10 Охранные зоны объектов	30

10.1 Охранные зоны электрических сетей	30

10.2 Охранные зоны линий и сооружений связи	31

10.3 Охранные зоны магистральных трубопроводов	31

10.4 Охранные зоны транспорта	32

11 Мероприятия по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	33

II Параметры функциональных зон, а также  сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, объектах регионального, объектах местного значения	36

1 Параметры функциональных зон	36

1.1 Жилая зона (Ж)	36

1.2 Общественно-деловая зона (О)	36

1.3 Зона производственного использования (П)	36

1.4 Зона инженерной инфраструктуры (И-Т)	37

1.5 Зона транспортной инфраструктуры (Т)	37

1.6 Зона сельскохозяйственного использования (Сх)	37

1.7 Зона рекреационного назначения (Р)	37

1.8 Зона режимных объектов	38

1.9 Средозащитная зона	38

1.10 Территория специального назначения	38

2 Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального, объектах регионального, объектах местного значения.	39

III Основные технико-экономические показатели генерального плана	40

Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1301-ИД | Исходные данные. Пояснительная записка |  |
| 2 | 1301-МО | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 3 | 1301-ПТП | Положения о территориальном планировании |  |
| 4 | 1301-ИТМ ГО ЧС | ИТМ ГО ЧС Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС техногенного и природного характера |  |
| 5 | 1301 - ООС | Охрана окружающей среды |  |

Состав авторского коллектива

Проект разработан творческим коллективом мастерской территориального планирования ОАО «Приморгражданпроект»

| Наименование | Ф.И.О | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ковалев С.А. |  |
| Разделы проекта выполнены следующими специалистами: |  |  |
| Экономическое обоснование развития территорий |  |  |
| инженер экономист | Ковалев А.С. |  |
| Архитектурно-планировочная организация территорий |  |  |
| главный архитектор проекта | Ковалев С.А. |  |
| архитектор | Ковалев С.А. |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |
| главный специалист | Криницын В.А. |  |
| Инженерная инфраструктура |  |  |
| главный специалист водоснабжения | Маслова И.Л. |  |
| главный специалист водоотведения | Маслова И.Л. |  |
| главный специалист электроснабжения | Хмель |  |
| главный специалист теплоснабжения | Попова Н.А. |  |
| главный специалист газоснабжения | Попова Н.А. |  |
| главный специалист связи, радио-, телевещания | Опенов М.Ю. |  |
| Инженерная подготовка и защита территории |  |  |
| инженер (главный специалист) | Минеев Д.Л. |  |
| Сельское хозяйство, землеустройство |  |  |
| инженер (главный специалист) | Ковалев А.С. |  |
| Природно-ресурсный потенциал |  |  |
| инженер (главный специалист) | Шатковский А.Г. |  |
| инженер (главный специалист) | Ковалев А.С. |  |
| ГО и ЧС |  |  |
| инженер (главный специалист) | Кельш В.Э. |  |
| Охрана окружающей среды |  |  |
| инженер (главный специалист) | Шатковский А.Г. |  |
| Охрана объектов культурного наследия |  |  |
| инженер (главный специалист) | Шатковский А.Г. |  |
| Консультанты проекта |  |  |
| Генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект» | Мельников Е.М. |  |
| Главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» | Воробьев В.В. |  |
| Начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Приморского края | Иванникова Е.Г. |  |

Введение

Генеральный план Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края разработан на основании следующих документов:

- Постановление главы администрации Хасанского  городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 19.12.2011 года № 64 «О разработке проекта Генерального плана Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края».

Генеральный план является основным документом территориального планирования муниципального образования. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Документы территориального планирования субъектов Российской Федерации и документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, со дня утверждения.

Генеральный план учитывается при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных районов, поселений и городских округов, целевых муниципальных программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, других документов, направленных на решение задач территориального развития.

Генеральный  план Хасанского городского поселения учитывает и развивает мероприятия, предусмотренные действующей градостроительной документацией:

- Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 N 323-па;

- Схема территориального планирования Хасанского муниципального района Приморского края;

- Генеральный план пгт Хасан, разработанный Востокгипросельхозстрой в 1984; утвержденный постановлением КИК от 24.01.1986 №52.

Генеральные план разработан в соответствии с требованиями следующей нормативной документации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Региональные нормативны градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21 мая 2010 года № 185-па.

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244).

Кроме того, при разработке генерального плана учтены следующие документы:

- Постановление Губернатора  Приморского  края  от 29.09.2000г. № 653 «Об утверждении  государственного списка  недвижимых  памятников  истории  и  культуры  местного (краевого) значения»;

Сроки реализации генерального плана:

- первая очередь – 10 лет;

- расчетный срок – 20 лет;

- перспективный срок – 40 лет.

I Сведения о видах назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения. Сведения о мероприятиях территориального планирования

1 Развитие транспортной инфраструктуры

1.1 Автомобильный транспорт

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог:

I Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения:

1) Реконструкция автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Раздольное – Хасан».

2) Строительство за расчетный срок автомобильной дороги регионального значения от конечной точки автомобильной дороги «Раздольное – Хасан» (район пгт Хасан) до международного автомобильного пропускного пункта «Хасан – Раджин».

3) Строительство за расчетный срок автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения, в рамках реконструкции автомобильной дороги «Раздольное – Хасан» к застроенной («обжитой») части пгт Хасан (согласно схеме предложенной Департаментом дорожного хозяйства Приморского края от 21.12.2004 г.).

4) Строительство трех путепроводов в местах пересечения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с железной дорогой.

II Развитие автомобильных дорог местного значения:

Проектом предусматривается реконструкция поселковых улиц населенных пунктов пгт Хасан, с. Лебединое. Поселковые улицы выполняют общие функции магистральных улиц в масштабах населенных пунктов.

Поселковая главная улица пгт Хасан – ул. Мошляка.

Поселковая главная улица с. Лебединое – ул. Новая («Героев Хасана»).

Схемой территориального планирования Приморского края предусмотрено строительство на первую очередь в пгт Хасан автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Для улучшения местного транспортного обслуживания планируется строительство автовокзала и автозаправочной станции в пгт Хасан и автостанции в с. Лебединое.

1.2 Железнодорожный транспорт

Транспортной стратегией Российской Федерации в части осуществления открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" международной деятельности предполагается реконструкция участка северокорейской железной дороги Хасан - Раджин (колея шириной 1520 мм) с выходом на Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Схемой территориального Приморского края предусмотрено на первую очередь обеспечить увеличение грузоперерабатывающих способностей станции Хасан. Для этого планируется  реконструкция железнодорожного полотна и железнодорожной станции, строительство второго пути и электрификация участка железной дороги Барановский – Хасан.

1.3 Трубопроводный транспорт

Согласно федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" планируется строительство магистрального  газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, южная часть которого проходит через Хасанское городское поселение с севера на юг до пгт Хасан. При этом земли сельскохозяйственного назначения и земли особо охраняемых территорий и объектов, через которые проходит газовод, не переводятся в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

2 Развитие инженерной инфраструктуры

2.1 Водоснабжение

На первую очередь строительства для водоснабжения пгт Хасан и обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям норм СанПиН 2.1.4.1074-01, предлагается строительство типовой станции очистки воды СО-400-УХЛЧ  «Исток», проектной производительностью 400м3/сут. Проектная документация «Реконструкция объекта «Водозабор в пгт Хасан» выполнена ООО «Приморское предприятие  Росводоканал-наладка».

Участок располагается на сопке, в северо-западной части пгт Хасан, рядом с существующими резервуарами чистой воды.

В состав проектируемых очистных сооружений водоснабжения входят:

- резервуары чистой воды объемом по 250м3- 2 шт. (существующие, рабочие);

- резервуары чистой воды объемом по 100м3/сут -2 шт. (недостороены);

- распределительная камера подачи воды в резервуары;

- камера переключения для подачи воды потребителям;

- станция очистки питьевой воды СО-400-УХЛЧ «Исток» полной заводской готовности, размещаемая в производственно-вспомогательном здании.

- производственно-вспомогательное здание для размещения реагентного хозяйства и вспомогательно-бытовых помещений.

В целях увеличения водоотдачи запроектированной станции водоподготовки и для исключения сброса промывных вод от станции водоподготовки в реку предлагается предусмотреть сооружения оборота промывных вод.

Взамен хлораторной на станции водоподготовки «Исток» применен простой и современный метод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:

- исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

- исключается опасность передозировки;

- исключаются емкости для контакта с водой;

- токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.

На расчетный срок потребуется строительство насосной станции первого подъема на озере Хасан и расширение станции водоподготовки с доведением производительности на полную мощность 1100 м3/сут, дополнительное строительство магистральных водоводов и внутриквартальных сетей водоснабжения диаметрами 150, 200, 300 мм.

Система водоснабжения пгт Хасан  остается однозонной. Емкость существующих резервуаров пгт Хасан  достаточна, однако существующие резервуары нуждаются в капитальном ремонте. В общий объем резервуаров входят противопожарный и регулирующий объем воды.

На расчетный срок проектируются: подрусловой скважинный водозабор в с. Лебединое, оборудованный погружными насосами, станция водоподготовки производительностью 65м3/сутки, водонапорная башня как регулирующая емкость, водоводы от водозабора до станции водоподготовки и от станции водоподготовки до потребителей. Существующие скважины, имеющие малую дебитность  отключить от сети и зарезервировать.

Дополнительно к существующим сетям водоснабжения на первую очередь предусматривается строительство магистральных и уличных сетей водоснабжения диаметрами 150, 200 мм.

Распределительные сети пгт Хасан, с. Лебединое должны быть кольцевыми в соответствии с проектной застройкой и проложены вдоль автомобильных проездов.

В соответствии со СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зона санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должна состоять из трех поясов. В каждом поясе устанавливается особый режим.

В первый пояс санитарной охраны включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой скважины.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается.

В зону второго пояса включается территория в радиусе около 2км, но не менее радиуса воронки депрессии.

Во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны проводятся мероприятия ликвидации недействующих скважин. При этом тампонаж ликвидируемых скважин обязательно должен производиться с восстановлением первоначальной запрещенности горизонта.

На территории второго и третьего пояса запрещается располагать животноводческие фермы ближе 300м от границ первого пояса, стойбища и выпас скота – ближе 100м от границ первого пояса.

Зона санитарной охраны станции водоподготовки и резервуаров состоит из первого пояса. Территория первого пояса зоны санитарной охраны ограждается глухим забором высотой 2,5м. На расстоянии 30м от ограждающих конструкций сооружений предусматриваются технические средства охраны согласно п.14.5 СНиПа 2.04.02-84*.

Согласно СНиПа 2.04.02-84* зона санитарной охраны для водоводов шириной 10м по обе стороны от водовода.

2.2 Водоотведение

Предусматривается сохранить действующие системы канализации с необходимым их расширением.

На первую очередь строительства необходимо дополнительно проложить самотечные коллекторы, построить канализационные насосные станции подкачки и напорные коллекторы.

На первую очередь также необходимо построить канализационные очистные сооружения в пгт Хасан производительностью 600 м3/сут с показателями очищенной воды необходимыми для сброса в водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Проектная документация «Реконструкция объектов «Станция биологической очистки стоков и сетей канализации в пгт Хасан» выполнена ООО «Приморское предприятие  Росводоканал-наладка».

Проектом реконструкции предусматривается обеспечить перекачку сточных вод на площадку очистных сооружений, при помощи компактно-блочной канализационной насосной станции, полной заводской готовности с максимальным использованием подземных конструкций существующей КНС, в качестве регулирующего резервуара, опорных свайных конструкций напорного коллектора,  иловых площадок и выпускного канализационного коллектора.

На существующей площадке очистных сооружений, предусматривается  установить компактно-блочные очистные сооружения заводской готовности «БиФОС-600», проектной производительностью 600м3/сут, административно-бытовой комплекс «АБК», восстановить иловые площадки и напорный выпускной коллектор очищенных сточных вод.  После очистки на установке «БиФОС-600»очищенная вода самотеком поступает на установку ультрафиолетового обеззараживания лоткового типа производительностью до 35м3/час марки ОДВ- 35л. Очищенная и обеззараженная вода самотеком сбрасывается в существующий выпуск в р. Туманная..

Проектная документация на «Реконструкцию станции биологической очистки стоков и сетей канализации в пгт Хасан» предназначена для восстановления работоспособности  канализационных сетей и сооружений, с целью предотвращения сброса неочищенных сточных вод в озеро и обеспечению  их очистки до требований СанПиН 2.1.5.-980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществе в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Очистные сооружения биологической очистки включают в свой состав:

- здание станции биологической и физико-химической очистки «БиФОС-600»;

- административно-бытовой комплекс;

- резервуар-усреднитель;

- резервуар избыточного ила и шлама с насосом перекачки на иловые площадки;

- иловые площадки – 2шт;

- иловую насосную станцию;

- резервную дизельэлектростанцию.

Станция биологической очистки «БиФОС-600» комплектуется из отдельных узлов и сооружений, изготавливаемых в заводских условиях.

На расчетный срок проектируется расширение канализационных очистных сооружений до расчетной производительности 850м3/сут, строительство дополнительной канализационной насосной станции.

На расчетный срок в с. Лебединое запроектировать и построить канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 50 м3/сут.

Очистные сооружения рекомендуется выполнить модульного типа полной биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, что позволит сократить санитарно-защитную зону.

На расчетный срок также необходима дополнительная прокладка поселковых канализационных сетей. В частных подворьях необходимо организовать септики с выпусками в поселковые канализационные сети.

Сброс очищенных сточных вод в притоки р. Туманной рекомендуется после обеззараживания на установках УФО.

На крупных животноводческих фермах необходимо устройство локальных очистных сооружений биохимической очистки производительностью до 40м3/сутки. На территориях поселений, удаленных от поселковых канализационных сетей, необходимо организовать в каждом подворье водонепроницаемые выгребы с вывозом жидких отходов в места согласованные с ФГУЗ.

Канализационные очистные сооружения производительностью на расчетный срок  1000 м3/сутки в пгт Хасан запроектированы с учетом санитарной зоны от жилой застройки. Очистные сооружения расположены на расстоянии более 200м от жилой застройки, что отвечает требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Требуемая зона санитарной охраны для проектируемой КНС должна составлять 20 метров.

2.3 Электроснабжение

Развитие электроэнергетики  Хасанского городского поселения  намечается в следующих направлениях:

- реконструкция существующих П/С за счет установки нового современного оборудования;

- перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития, использование возобновляемых источников энергии (энергия  ветра, солнца);

- строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электрических мощностей  и усиления надежности электроснабжения потребителей

Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды

Таблица 2.3.1

| Поселение, населенный пункт | На 2013г тыс.кВт.ч | На 2025г тыс.кВт.ч | На 2035г тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Хасан | 1925 | 4125 | 8250 |
| с.Лебединое | 23,4 | 260 | 390 |
| Всего: | 1948,4 | 4385 | 8640 |

Ширина и площади охранной зоны ВЛ

Таблица 2.3.2

| Напряжение ВЛ, кВ | Ширина охранной зоны, м | Площадь охранной зоны, ВЛ га/км |
| --- | --- | --- |
| До 20 | 26 | 2,6 |
| 35 | 38 | 3,8 |
| 110 | 50 | 5,0 |

Входящие в охранные зоны земельные участки не изымаются у землепользователей, а используются ими для сельскохозяйственных и иных работ с соблюдением установленных требований.

При выборе трассы ВЛ в городских условиях ширина коридора для ВЛ 110кВ составляет 20м.

Для прохождения ВЛ по лесным массивам должны быть прорублены просеки, ширина которых регламентирована в зависимости от напряжения и назначения ВЛ, ценности лесов и высоты основного лесного массива. Для большинства ВЛ напряжением 220кВ и ниже ширина просеки регламентируется расстоянием 3-5 м от крайнего провода  (при его максимальном отклонении) до кроны деревьев.

Ориентировочные размеры площадок открытых ПС 35-110 кВ

Таблица 2.3.3

| Сочетания напряжений, кВ | Количество и мощность трансформаторов, шт.хМВ.А | Ориентировочные размеры площадки, м |
| --- | --- | --- |
| 35/10(6) | 2х16-2х40 | 90х100 |

Допустимое расстояние от открытых ПС 35-110 кВ (без проведения мероприятий по борьбе с шумом) до различных зданий при мощности 40-60 МВА соответственно:

- жилые здания, детские учреждения, учреждения здравоохранения  - 300-700м,

- учебные заведения, гостиницы, общежития -250-500м,

- площадки отдыха в микрорайонах - 150-350м,

- предприятия торговли, коммунально-бытовые - 50-100м

Для закрытых ПС минимальные расстояния до жилых и коммунально-бытовых зданий по условиям шума могут приниматься равными для ПС с трансформаторами до 60 МВА – 30м, до 125 МВА – 50

2.4 Теплоснабжение

Для улучшения теплоснабжения Хасанского городского поселения необходимо выполнить перекладку участков теплосетей с увеличением диаметров трубопроводов, замену трубопроводов, находящихся в аварийном состоянии, восстановление изоляции.

В пгт Хасан в связи с возрастающей  тепловой нагрузкой, а также с физическим износом оборудования и зданий потребуется реконструкция двух существующих и строительство новой котельной. Рекомендуется учесть перспективные нагрузки развивающегося городского поселения и возвести мощную современную энергосберегающую модульную котельную на твердом топливе.

В с. Лебединое в связи с возрастающей  тепловой нагрузкой необходимо запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на твердом топливе ближе к центру тепловых нагрузок.

В пгт Хасан надлежит выполнить реконструкцию или строительство тепловых сетей в энергосберегающей теплоизоляции для повышения надежности и эффективности работы теплоэнергетических комплексов. В с. Лебединое необходимо запроектировать и смонтировать тепловые сети в энергосберегающей теплоизоляции.

Объекты теплоснабжения на расчетный срок

Таблица 2.4.1

| № п/п | Наименование | Местоположение | Марка и количество котлов, % износа | Вид топлива | Производи- тельность, Гкал/час | Тепловые нагрузки на котельные, тыс. Гкал/год | Предложения, мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Хасан | Котельная N1 | 1 котел КВт-0,5 1 котел Е1/9 (90% износа) | Уголь | 2,0 | 4,57 | Реконструкция |
| 2 | пгт Хасан | Котельная N2 | 2 котел ДКВР 1 котел Универсал (90% износа) | Уголь | 2,0 | 4,57 | Реконструкция |
| 3 | пгт Хасан | Новая модульная | Buderos | уголь | 8,0 | 18,28 | Новая |
| 4 | с. Лебединое | Новая модульная | Buderos | уголь | 2,0 | 4,57 | Новая |

2.5 Связь

В пгт Хасан требуемая емкость телефонной сети составляет 1000 номеров квартирного сектора и 200 организаций. В с. Лебединое необходимо установить узел мультисервисной сети для обеспечения подключения 120 абонентов телефонной сети.

Межстанционную сеть на территории поселения рекомендуется проектировать на основе волоконно-оптических линий (ВОЛС). При проектировании линии связи и другие линейные сооружения местного значения в сельской местности следует размещать на территории населенных пунктов - в кабельной канализации вдоль улиц. Вне населенных пунктов - по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями. Размещение элементов кабельной канализации определяется после разработки проекта распределительной сети связи. Увеличение количества абонентов предполагается за счет модернизации существующей АТС и внедрения новых технологий. Для обеспечения населения и организаций необходимо произвести расширение распределительной абонентской сети. Расширение абонентской сети должно идти как по пути подключения с использованием ВОЛС, так на основе беспроводных технологий. При строительстве телекоммуникационных сетей на территории населенных пунктов следует размещать в общих коридорах инженерных сетей. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16 пункта 12.36. свода правил по планировки и застройки территорий СП 42.13330.2011.

Строительство межстанционных линий связи рекомендуется вести в соответствии с существующей схемой связи.

Необходимо создать в поселении благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и дорог между населенными пунктами зонами устойчивого доступа, обслуживания сотовой связью с применением новейших технологий. Развитие услуг сотовой связи для телефонии и по передаче данных высокоскоростным каналом рекомендуется строить с использованием технологии 3G, 4G.

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р. количество телевизионных программ возрастет до 48-70 не менее 4-х пакетов. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт ТВ DVB-T2 на старые телевизионные приемники в количестве 1000 шт. Проектирование и строительство сети цифрового эфирного вещания ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр. Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание.

Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче ТВ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного обеспечения - позволит предоставить населению основной набор современных услуг связи.

Создание узлов доступа системы передачи данных в сельской местности рекомендуется проектировать ,как на основе ВОЛС, так и на основе беспроводной технологии Wi-Fi, Wi-Max, CDMA.

При проектировании узлов связи мультисервисной сети в населенных пунктах необходимо предусмотреть выделение помещений площадью до 10 кв.м., либо земельных участков под модуль узла связи площадью 20 кв.м. под каждый. Для обеспечения всего комплекса услуг мультисервисной сети необходима модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB. Примерный набор услуг мультисервисной сети:

- телефония и видео-телефония;

- подключение к сети интернет;

- интерактивное телевидение;

- справочные службы;

- оплата услуг и товаров;

- реализация прав и возможностей граждан в системе «Информационного общества».

3 Мероприятия ГО и ЧС

Администрация Хасанского муниципального района во исполнение Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» сообщила о необходимости размещения пожарных частей в пгт. Хасан.

Предполагаемые районы обслуживания пожарных частей.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Социально-значимые и потенциально-опасные объекты | Рекомендуемое размещение пожарных частей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Хасан | Школа, детский сад, клуб, администрация сельского поселения. | пгт. Хасан |
|  | с. Лебединое | Нет |  |

Существующая и предполагаемая численность КГУ 21 ОПС Приморского края по охране Хасанского  ГП

Таблица 3.2

| Административно-территориальная единица | Населенный пункт | Личный состав подразделения ГПС по состоянию на 1.01.2009 г. |  |  |  | Планируемая дополнительная численность личного состава. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аппарат отряда, части, отд. поста | пожарная часть | отдельный пост | Итого по ОГПС, ПЧ | начальник (зам. нач.) ПЧ | Начальник отдельного поста | Начальник караула | Командир отделения | Мастер ГДЗС | водитель АЦ | Диспетчер (радиотелефонист) | пожарный | итого по населенному пункту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Пожарная часть | пгт. Хасан |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 12 |

Необходимое количество специальной автотехники для развертывания пожарных частей

Таблица 3.3

| Населенный пункт | Количество автотехники |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По штату | В боевом расчете | Резерв |
| пгт. Хасан | 2 | 1 | 1 |

Для развертывания пожарных частей необходимо строительство пожарных депо в пгт. Хасан .

4 Мероприятия по развитию сельского хозяйства

На территории Хасанского городского поселения имеется лечебно-оздоровительная местность регионального значения «Ясное». На данной территории присутствуют земли сельскохозяйственного назначения, пригодные для развития сельского хозяйства, в том числе для пчеловодства и оленеводства.

Проектом выделяются функциональные зоны сельскохозяйственного использования, которые отображены на «Карте функциональных зон». Данные зоны предусмотрены для ведения сельского хозяйство, в том числе для размещения сельскохозяйственных объектов. Сельскохозяйственные объекты в данных зонах размещаются, исходя из экономической целесообразности.

5 Жилищное строительство

Ожидаемая площадь жилищного фонда определяется исходя из потребности в новом жилищном строительстве, обусловленной следующими факторами:

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья,

- прогнозируемое увеличение численности населения,

- улучшение жилищных условий, путем увеличения средней обеспеченности жилищным фондом, согласно «Схеме территориального планирования Приморского края» на расчетный срок до 28,5 м2.

Жилищный фонд на расчетный срок

Таблица 5.1

| Населенный пункт | Жилищный фонд на расчетный срок, тыс. кв.м. | Средняя обеспеченность общей площадью не менее, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| с. Лебединое | 8,5 | 28,50 |
| пгт Хасан | 85,50 | 28,50 |
| Всего | 94,05 | 28,50 |

Жилищный фонд на расчетный срок предлагается возводить в виде малоэтажной и усадебной застройки.  Существующий жилищный фонд района предлагается к сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

Жилищный фонд следует размещать в жилых функциональных зонах (Ж), отображаемых на Карте функциональных зон.

6 Развитие системы социального обслуживания населения

На расчетный срок предполагается создать полноценную систему социального обслуживания, отвечающей всем запросам населения.

Планируемые объекты социального облуживания Хасанского городского поселения

Таблица 6.1

| Учреждения, предприятия, сооружения | Характеристика | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детский сад | 150 мест | пгт Хасан |
| Общеобразовательная школа | 300 мест | пгт Хасан |
| Учреждение здравоохранения |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 50 посещений в смену | пгт Хасан |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 20 посещений в смену | с. Лебединое |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Клуб | 200 мест | пгт Хасан |
| Библиотека |  | с. Лебединое |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивный зал | 300 кв.м | пгт Хасан |
| Стадион | 800 кв.м. | с. Лебединое |
| Спортивный комплекс | 800 кв.м. | с. Лебединое |
| Культовые сооружения |  |  |
| Кладбище |  | пгт Хасан |

Объекты социального обслуживания размещаются преимущественно в общественно-деловых зонах (О).

7 Развитие рекреации

Для размещения объектов рекреации проектом выделена зона рекреации (Р).

В рекреационной зоне к северо-востоку от «Хасанской историко-культурной мемориальной заповедной зоны» размещается мемориальная зона «Бои на озере Хасан»

В рекреационной зоне с. Лебединое предполагается размещение спортивного комплекса и базы отдыха на берегу озера Лебединое.

8 Мероприятия по охране окружающей среды

8.1 Общее описание мероприятий по охране окружающей среды

Предлагаемый список мероприятий по охране окружающей среды учитывает мероприятия, включенные в состав Схемы территориального планирования Приморского края.

Предусматривается комплекс охранных мероприятий, который должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения:

– технологические – переход на более совершенные, «чистые» технологии; технические совершенствование устройств очистки сбросов в водоемы и выбросов в атмосферу;

– организационно-технические – инвентаризация источников загрязнения и создание соответствующего информационного банка, разработка проектов и организация СЗЗ промышленных предприятий;

– архитектурно-планировочные – планировочное обеспечение нормативных санитарно-защитных зон и охранных зон, группировка отдельных производств в промышленные зоны, развитие элементов природного каркаса и создание системы озелененных пространств, обеспечивающих очищение и восстановление атмосферного воздуха.

8.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Планировочные мероприятия:

– расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из газоустойчивых растений;

– установление зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинг качества атмосферного воздуха:

– организация лабораторного контроля в зоне влияния предприятий;

– организация лабораторного контроля в зоне влияния автомагистралей.

Организационно-технические мероприятия:

– проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителей атмосферного воздуха;

– разработка сводных томов ПДВ (предельно-допустимых выбросов) по всем предприятиям района;

– организация СЗЗ от объектов: сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики); коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО); электроподстанций;

– организация зон санитарного разрыва: от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги); от железной дороги (по 100 м от крайних путей); от магистральных газопроводов (в соответствии с диаметром труб);

– ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

Технологические мероприятия:

– размещение производств на территориях нового промышленного освоения на базе современных технологий, отвечающих санитарно-экологическим требованиям с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– внедрение энергосберегающих установок и использование возобновляемых источников энергии в отдаленных и труднодоступных селах края;

– газификация объектов теплоэнергетики, предусмотренная Программой освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока в частности замена мазута и твердого топлива на газ;

– совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пыле- и газоочистными установками;

– обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– переход на использование бензина повышенного качества Euro-2 и Euro-3;

– организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

8.3 Мероприятия по охране водных объектов

Планировочные мероприятия:

– установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т.п.;

– установление водоохранных зон полос водных объектов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Водоохранные зоны необходимо учитывать при размещении на территории района объектов капитального строительства, в соответствии с Водным кодексом РФ;

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– установление зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мониторинг качества водной среды:

– мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод (качество очищенных сточных вод должно соответствовать нормативно допустимым сбросам – НДС), количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

– мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора;  контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

– мониторинг содержания биогенных элементов в водоемах, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (для предотвращения эутрофикации).

Организационно-технические мероприятия:

– капитальный ремонт магистрального водопровода 1,6 км в пгт Хасан; строительство блочно-модульной станции очистки питьевой воды; строительство станций биологической очистки стоков в пгт Хасан (предусмотрено Программой социально-экономического развития Хасанского района на 2012-2017 гг.);

– перспективное водоснабжение населенных пунктов ГП, предусматривающее локальные водоводы, включающие водозаборные скважины, регулирующие емкости и разводящие сети;

– своевременное выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация.

Технологические мероприятия:

– обязательная герметизация оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

– использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

– использование альтернативного метода обеззараживания воды (вместо хлорирования) – метода ультрафиолетового обеззараживания (УФО). Хлорирование воды оказывает вредное воздействие на прибрежные воды и негативно влияет на здоровье человека, т.к. в обеззараженных сточных водах образуются токсичные хлорорганические соединения и хлорамины, негативно действующие на рыбу и весь биоценоз водоема (приемника сточных вод). Метод УФО обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания обладает рядом преимуществ, так как исключаются:

- необходимость организации специальных мер безопасности, т.к. с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

- опасность передозировки;

- емкости для контакта с водой.

8.4 Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв и базируются на критериях, определяющих степень опасности загрязнения почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов.

Планировочные мероприятия:

– функциональное зонирование территории, учитывающее демографическую емкость территории и необходимое количество и качество озелененной территории, с сохранением целостности почвенного покрова;

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинг качества почвенного покрова:

– мониторинг состояния почвы (степени загрязнения, плотности и т.п.) в черте города, особенно в придорожных территориях, и в пригородных рекреационных зонах;

– мониторинг состояния травяного покрова и подстилки; контроль за сохранностью травяного покрова почвы, недопущение полного вытаптывания травяного покрова и наличия «проплешин» (открытого грунта) и, как следствие, водной и ветровой эрозии почвы.

Организационно-технические мероприятия:

– ликвидация стихийных свалок;

– организация вывоза отходов с территорий индивидуальной жилой застройки по графику;

– очистка территории гаражных зон для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами;

– своевременная очистка территории населенных пунктов от мусора, снега и льда;

– профилактика лесных пожаров.

Технологические мероприятия:

– разработка и принятие программы утилизации опасных отходов производства и потребления (в т.ч. демеркуризации ртутных ламп).

8.5 Мероприятия по защите от вредного воздействия физических факторов антропогенного и техногенного происхождения

Планировочные мероприятия:

– функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

– устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинг уровня загрязненности вредными физическими факторами:

– мониторинг шумового загрязнения среды;

– мониторинг радиоактивного фона среды.

Организационно-технические мероприятия:

– на расчетный срок, расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилых районов.

Технологические мероприятия:

– использование шумозащитных экранов (ограждений) в виде искусственных элементов рельефа местности при расположении населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума; шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги, с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств.

8.6 Мероприятия по организации санитарной очистки

Планировочные мероприятия:

– Схемой территориального планирования Приморского края предусмотрены мероприятия по устранению последствий хозяйственной и военной деятельности в Хасанском районе, в том числе и на территории Хасанского городского поселения (п.10, раздел 2.6.3.9 Положения о территориальном планировании Приморского края);

– проектирование и строительство временной усовершенствованной свалки отходов в северной части пгт.Хасан до строительства площадки складирования с первичной переработкой (брикетированием) отходов.

Мониторинг:

– мониторинг состояния пригородных рекреаций с целью своевременного выявления несанкционированных свалок.

Организационно-технические мероприятия:

– ликвидация несанкционированных свалок ТБО и проведение последующей рекультивации их территории;

– внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

– улучшение системы санитарной очистки территорий населенных пунктов (оборудование контейнерных площадок, площадок для крупногабаритных отходов и т.д.);

– разработка специальной программы по утилизации биоорганических, медицинских отходов и лекарственных препаратов (в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»);

– реализация комплексной программы утилизации золошлаковых отходов (ЗШО), включающей мероприятия, предусмотренные СТП Приморского края;

– утилизация сельскохозяйственных отходов на местах их образования – компостирование, сушка с получением сухого удобрения, анаэробное сбраживание с целью получения биогаза и др.;

– утилизация отходов садово-дачных кооперативов, в т.ч. выделение мест для устройства контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора отходов и организация централизованного сбора и вывоза отходов с территории садово-дачных кооперативов.

При разработке мероприятий необходимо отметить, что на органы местного самоуправления поселений действующее законодательство возлагает только обязанность по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Утилизацией данных отходов и мусора должны заниматься органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (ст. 8, ч. 2, 3 Федерального закона № 89-ФЗ). Сбор, вывоз и утилизация промышленных отходов не входят в компетенцию органов местного самоуправления поселений.

Технологические мероприятия:

– внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов;

– мероприятия по рациональному обращению с промышленными отходами.

9 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ),  размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме и не может быть использована  для расширения территории.

Порядок установления СЗЗ для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории  санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.) устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства).

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы) п.2.6.

10 Охранные зоны объектов

10.1 Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (№ 160 от 24 февраля 2009 г.).

Охранные зоны устанавливаются:

– вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

– вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли,  расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

10.2 Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования, согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее двух метров.

10.3 Охранные зоны магистральных трубопроводов

Устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» и составляют:

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

– вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

– вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

– вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

10.4 Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, охранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям. Для создания нормальных условий эксплуатации федеральных автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода федеральных автомобильных дорог земельных участков (шириной не менее 50 метров каждый, считая от границы полосы отвода) с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос, установку рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности движения. В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с Федеральным Законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

– 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категории;

– 25 м - для автомобильных дорог пятой категории.

За пределами полосы отвода железных дорог устанавливаются зоны охранного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота). Ширина охранной зоны должна быть не менее 100 метров (Приказ Минтранса РФ №126 от 06.08.2008 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»).

11 Мероприятия по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Постановлением Администрации Приморского края от 17 ноября 1995 года № 580 «Об историко-культурной мемориальной заповедной территории в южной части Хасанского района» территория боевых действий советско-японского вооруженного конфликта 29 июля - 11 августа 1938 года у озера Хасан объявлена культурной мемориальной заповедной территорией, присвоено наименование "Хасанская историко-культурная мемориальная заповедная территория", установлены границы.

Согласно статье 33 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3  Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

- выдачу в случаях, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и законами Приморского края к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

II Параметры функциональных зон, а также  сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, объектах регионального, объектах местного значения

1 Параметры функциональных зон

1.1 Жилая зона (Ж)

Жилые зоны предназначены для застройки жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно - защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

1.2 Общественно-деловая зона (О)

Общественно - деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно - исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно - деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

1.3 Зона производственного использования (П)

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

Благоустройство территорий производственных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

В санитарно - защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно - оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

1.4 Зона инженерной инфраструктуры (И-Т)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

1.5 Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил.

1.6 Зона сельскохозяйственного использования (Сх)

Сельскохозяйственные зоны предназначены для сельскохозяйственного использования, заняты пашнями, садами, виноградниками, огородами, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными зданиями, строениями, сооружениями.

Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом и правилами застройки.

1.7 Зона рекреационного назначения (Р)

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

На территориях рекреационных зон не допускаются строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

1.8 Зона режимных объектов

Зоны режимных объектов предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

Порядок использования территорий указанных зон в пределах границ поселения устанавливается федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.

1.9 Средозащитная зона

Средозащитные зоны - зеленые зоны, в том числе лесопарковые защитные пояса, выполняющие средозащитные (средообразующие, экологические), санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Средозащитные зоны выделяются вокруг промышленных объектов. В данных зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.

1.10 Территория специального назначения

Территории специального назначения выделяются для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон городских и сельских поселений.

Порядок использования территорий зон специального назначения устанавливается правилами застройки с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

2 Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального, объектах регионального, объектах местного значения.

Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального, объектах регионального, объектах местного значения

Таблица 2.1

| Наименование | Населенный пункт | Функциональная зона | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство станций очистки воды | пгт Хасан | Зона инженерной инфраструктуры (И-Т) | местное |
| Канализационные очистные сооружения | пгт Хасан | Зона инженерной инфраструктуры (И-Т) | местное |
| Канализационные очистные сооружения | с. Лебединое | Зона инженерной инфраструктуры (И-Т) | местное |
| Котельная | пгт Хасан | Зона инженерной инфраструктуры (И-Т) | местное |
| Котельная | с. Лебединое | Зона инженерной инфраструктуры (И-Т) | местное |
| Водозабор | с. Лебединое | Зона инженерной инфраструктуры (И-Т) | местное |
| Станция водоподготовки | с. Лебединое | Зона инженерной инфраструктуры (И-Т) | местное |
| Автозаправочная станция | пгт Хасан | Зона инженерной инфраструктуры (И-Т) | местное |
| Стадион | пгт Хасан | Жилая зона | местное |
| Школа | пгт Хасан | Общественно-деловая зона (О) | местное |
| Детский сад | пгт Хасан | Жилая зона | местное |
| Автовокзал | пгт Хасан | Общественно-деловая зона (О) | местное |
| Библиотека | с. Лебединое | Общественно-деловая зона (О) | местное |
| Фельдшерско-акушерский пункт | пгт Хасан | Общественно-деловая зона (О) | местное |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Лебединое | Общественно-деловая зона (О) | местное |
| Автостанция | с. Лебединое | Зона транспортной инфраструктуры | местное |
| Спортивный комплекс | с. Лебединое | Зона рекреационного назначения | местное |
| ОКС база отдыха | с. Лебединое | Зона рекреационного назначения | местное |
| Мемориальная зона «Бои на озере Хасан» | пгт Хасан | Зона рекреационного назначения | местное |
| Резервуар чистой воды | с. Лебединое | Зона рекреационного назначения | местное |
| Кладбище | пгт Хасан | Территория специального назначения | местное |
| Площадка временного складирования ТБО | пгт Хасан | Территория специального назначения | местное |
| Пожарная часть | пгт Хасан | Зона инженерной инфраструктуры (И-Т) | местное |

III Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 46111,6 | 46111,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | пгт Хасан | га | 255,82 | 900,46 |
| 1.2 | с. Лебединое | га | 49,01 | 106,9 |
| 2. | Площади функциональных зон |  |  |  |
| 2.1 | Жилая зона (Ж) | га |  | 134,04 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | га |  | 44,36 |
| 2.3 | Зона производственного использования (П) | га |  | 149,74 |
| 2.4 | Зона рекреационного назначения (Р) | га |  | 235,26 |
| 2.5 | Зона специального назначения (Сп) | га |  | 148,86 |
| 2.6 | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | га |  | 7490,80 |
| 2.7 | Общественно-деловая зона (О) | га |  | 39,38 |
| 2.8 | Приграничная зона | га |  | 9282,47 |
| 2.9 | Средозащитная зона | га |  | 506,35 |
| 2.10 | Хасанская историко-культурная мемориальная заповедна | га |  | 1864,14 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 728 | 3300 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 453 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | с. Лебединое | чел. | 19 | 300 |
| 1.2 | пгт Хасан | чел. | 709 | 3000 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га. | 0,05 | 0,1 |
| 3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 3.1 | Население младше трудоспособного возраста | чел |  | 495 |
|  |  | % |  | 15 |
| 3.2 | Население в трудоспособном возраста | чел |  | 1815 |
|  |  | % |  | 55 |
| 3.3 | Население старше трудоспособного возраста | чел |  | 990 |
|  |  | % |  | 30 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2/чел. |  | 28,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | с. Лебединое | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.2 | пгт Хасан | м2/чел. |  | 28,5 |
| 2 | Жилищный фонд | Sобщ., тыс.м2 |  | 94,05 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1 | с. Лебединое | Sобщ., тыс.м2 |  | 8,5 |
| 2.2 | пгт Хасан | Sобщ., тыс.м2 |  | 85,4 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Детский сад в пгт Хасан | мест |  | 150 |
| 2 | Общеобразовательная школа в пгт Хасан | мест |  | 300 |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт в пгт Хасан | посещений в смену |  | 50 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Лебединое | посещений в смену |  | 20 |
| 5 | Клуб в пгт Хасан | мест |  | 200 |
| 6 | Библиотека в с. Лебединое |  |  |  |
| 7 | Спортивный зал в пгт Хасан | кв.м |  | 300 |
| 8 | Стадион в с. Лебединое | кв.м. |  | 800 |
| 9 | Спортивный комплекс в с. Лебединое | кв.м. |  | 800 |
| 10 | Кладбище в пгт Хасан | объект |  | 1 |
| V | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение – всего | тыс. куб. м / в сутки | 0,41 | 1,1 |
| 2 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м / в сутки в среднем | 0,41 | 0,966 |
| 3 | Общее поступление сточных вод – всего | тыс. куб. м / в сутки | 0,4 | 0,932 |
| 4 | Производительность очистных сооружений | тыс. куб. м / в сутки | 0 | 1 |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребность в электроэнергии | тыс.∙кВт.ч / в год | 1948,4 | 8640 |
| 5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч / в год | 2170 | 2170 |
| 6 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/год | 9,1 | 31,9 |
| 6.2 | Расчетное потребление тепла, в том числе от котельных |  |  |  |
| 6.2.1 | с. Лебединое | МВт |  | 12,0/12,0 |
| 6.2.2 | пгт Хасан | МВт |  | 2,0 / 2,0 |
| 6.3 | Протяженность сетей | км | 2 | 5,1 |
| 7 | Связь |  |  |  |
| 7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % |  | 100 |
| 7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % |  | 100 |